Лабораторная работа №1

Сетевые утилиты

- Cправка о параметрах утилиты ipconfig

- Короткий отчет утилиты ipconfig

- Полный отчет утилиты ipconfig

Символическое имя хоста: MOONY-SHTO

IP-адрес: 192.168.43.191

Маска подсети: 255.255.255.0

MAC-адрес адаптера: ‎68-54-5A-44-CF-F0

- Определите, к какому классу адресов относится выписанный IP-адрес; вычислите максимальное количество хостов, которое может быть в подсети и укажите диапазон их адресов; определите код производителя сетевого адаптера.

Класс адреса: С

Кол-во хостов подсети: 254

Диапазон адресов: 192.168.43.1 - 192.168.43.254

Код производителя адаптера – три старших бита МАС-адреса: 000

- Net-BIOS имя с помощью утилиты hostname

- Справка о параметрах утилиты ping

- Проверка внутренней петли

- С помощью утилиты ping проверьте доступность интерфейса какого-нибудь компьютера в локальной сети, указав в качестве параметров его IP-адрес.

- С помощью утилиты ping проверьте доступность интерфейса какого-нибудь компьютера в локальной сети, указав в качестве параметров символическое имя хоста.

- Пакеты по 1000 байт

- С помощью утилиты ping  проверьте  доступность интерфейса какого-нибудь компьютера в локальной сети, указав в качестве параметров  его IP-адрес   и установив  количество отправляемых запросов  равное

- Справка о параметрах утилиты tracert

- С помощью утилиты tracert определите маршрут хоста самого к себе (интерфейс внутренней петли).

- С помощью утилиты tracert определите маршрут к хосту в локальной сети. Определите количество прыжков в полученном маршруте.

- Справка о параметрах утилиты route

- Таблица активных маршрутов компьютера

- Справка о параметрах утилиты arp

- Адрес 192.168.0.106 отсутствует в arp таблице, но присутствует в сети

- Запустите утилиту nslookup в диалоговом режиме и наберите команду help. Ознакомьтесь с полученным отчетом, отражающим возможности утилиты nslookup.

- Имя и IP-адрес хоста

- Получите справку о параметрах утилиты netstat.

- Запустите утилиту netstat -a для отображения всех подключений и ожидающих портов. Исследуйте отчет. Выясните, какие из известных служб прослушивают порты. С какими из этих портов поддерживается внешнее соединение и по какому протоколу? Определите имена хостов и номера портов    внешних соединений.

И т.д.

- Запустите утилиту netstat -b для отображения исполняемых файлов участвующих в создании подключений.  Определите исполняемые файлы служб, прослушивающих порты, идентификаторы процессов операционной системы

И т.д.

- Запустите утилиту netstat -ab. Исследуйте полученный отчет. Для формирования файла отчета утилиты, перенаправьте вывод утилиты в файл с помощью команды: netstat -ab > t:\report.txt.

- Получите справку о параметрах утилиты nbtstat. Выполните все команды, отраженные в справке. Исследуйте полученные отчеты.

- Получите справку о параметрах утилиты net.  Получите справку по отдельным командам утилиты с помощью команды help. Получите статистику рабочей станции и сервера компьютера с помощью команды statistics. Перешлите сообщение на соседний компьютер с помощью команды send. Получите список пользователей компьютера с помощью команды user.

Параметры net

Net help:

Net statistics server:

Net statistics workstation:

Net user: